第  五  次  实  验  报  告

| 课程名称 | 网络安全实验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 应晓宇 | 学号 | 2021302181140 | 指导老师 | 陈治宏 |
| 专业 | 网安 | 班级 | 7 | 实验时间 | 24.4.24 |

- 实验介绍

      - 实验名称：VPN实验

      - 实验任务：

- 任务一 使用IP命令搭建基于隧道的虚拟专有网络

- 任务二 使用加密工具OpenSSL创建加密密钥

- 任务三 SSL VPN之OpenVPN的安装配置

- 任务四 IPsecVPN原理及安装配置

- 任务五 云计算中基于Overlay技术的隧道网络实现

      - 实验目的：

- 掌握如何搭建基于隧道的虚拟专有网络

- 掌握加密算法了解及其应用

- 掌握如何安装部署配置openvpn服务端与客户端

- 掌握IPsecVPN原理及安装部署

- 了解公有云中overlay的实现

      - 实验工具：

- IP

- Openssl

- Ipsec

- ovs-vsctl

- openvpn

- tcpdump

- sysctl

- modprobe

- iptables

      - 实验环境：

- 实验内容

- 任务一

【任务描述】

本实验任务基于真实企业网络环境，在两台不同网络环境的环境中，主要完成以下内容：

实现两不同网络内的内网通过ip隧道使之互通并检测。

【实验目标】

了解企业网络环境如何使不同网络之间内网互通。

掌握ip 命令的使用。

掌握虚拟私有网络实现方法。

【实验工具】

ip

modprobe

【操作步骤】

- 双击桌面Xshell5图标，在弹出的界面登陆主机192.168.1.11和192.168.2.11这两台主机.密码为Simplexue123

- 分别修改主机名：

- # hostnamectl set-hostname vpn1

- # hostnamectl set-hostname vpn2

- 2.vpn1和vpn2主机分别加载gre内核模块并检查

- 加载ip_gre内核模块

- [root@vpn1 ~]# modprobe ip_gre

- 查询ip_gre模块是否加载，如图所示已正常加载

- [root@vpn1 ~]# lsmod | grep gre

- 3.配置tunnel（GRE隧道）使它们互通

- vpn1创建一个GRE类型隧道设备gre1, 并设置对端IP为192.168.2.11。隧道数据包将被从192.168.1.11也就是本地IP地址发起，其TTL字段被设置为255。隧道设备分配的IP地址为10.10.10.1，掩码为255.255.255.0。

- 3.1 创建GRE类型隧道设备gre1，并验证是否添加成功

- [root@vpn1 ~] ip tunnel add gre1 mode gre remote 192.168.2.11 local 192.168.1.11 ttl 255

- [root@vpn1 ~] ip a | grep gre1

- 3.2启动gre1并分配ip地址10.10.10.1，检测是否添加并启动。

- # ip link set gre1 up

- # ip addr add 10.10.10.1/24 dev gre1

- # ip a | grep gre1

- 3.3 查看隧道状态

- 3.3 vpn2创建一个GRE类型隧道设备gre1, 并设置对端IP为192.168.1.11。隧道数据包将被从192.168.2.11也就是本地IP地址发起，其TTL字段被设置为255。隧道设备分配的IP地址为10.10.10.2，掩码为255.255.255.0。

- 操作步骤如下

- # ip tunnel add gre1 mode gre remote 192.168.1.11 local 192.168.2.11 ttl 255

- # ip link set gre1 up

- # ip addr add 10.10.10.2/24 dev gre1

- # ip a | grep gre1

- 3.4测试隧道是否通

- ping检测

- 4.卸载GRE模块

- # rmmod ip_gre

- 任务二

【任务描述】

本实验主要是用来了解openssl 的使用及原理，通过本实验可以了解如何实现秘钥证书管理、对称加密和非对称加密。

【实验目标】

1.了解openssl加密解密原理。

2.掌握openssl如何生成公钥私钥，以及公私钥之间的相互转化。

3.掌握如何用openssl生成带密码的公钥私钥，以及之间的加密解密。

4.掌握如何生成带签名信息的证书。

【实验工具】

openssl

【操作步骤】

1.查看openssl命令的基本帮助

2.生成私钥

2.1生产RSA私钥(无加密)

[root@vpn1 ~]# openssl genrsa -out rsa_private.key 2048

[root@vpn1 ~]# ll rsa_private.key

2.2生成rsa_private.key私钥对应的公钥

[root@vpn1 ~]# openssl rsa -in rsa_private.key -pubout -out rsa_public.key

[root@vpn1 ~]# ll rsa_public.key

3.生成RAS含密码（使用aes256加密）公私钥

# 其中 passout 代替shell 进行密码输入，否则会提示输入密码

[root@vpn1 ~]# openssl genrsa -aes256 -passout pass:simple -out rsa__aes_private.key 2048

# 生成其对应的公钥，需要输入密码，其中 pass 代替shell 进行密码输入，否则会提示输入密码；

[root@vpn1 ~]# openssl rsa -in rsa_aes_private.key -passin pass:simple -pubout -out rsa_ase_public.key

[root@vpn1 ~]# ll rsa_*

4.加密与非加密之间的转换

# 私钥转非加密

openssl rsa -in rsa_aes_private.key -passin pass:simple -out rsa_private.key

# 私钥转加密

openssl rsa -in rsa_private.key -aes256 -passout pass:simple -out rsa_aes_private.key

5.生成自签名证书

# 生成 RSA 私钥和自签名证书

# req是证书请求的子命令，-newkey rsa:2048 -keyout private_key.pem 表示生成私钥(PKCS8格式)，-nodes 表示私钥不加密，若不带参数将提示输入密码；-x509表示输出证书，-days365 为有效期，此后根据提示输入证书拥有者信息；

openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout rsa_private.key -x509 -days 365 -out cert.crt

6.生成签名请求及CA 签名

# 使用 RSA私钥生成 CSR 签名请求

openssl genrsa -aes256 -passout pass:simpleedu -out server.key 2048

openssl req -new -key server.key -out server.csr

* 此时生成的 csr签名请求文件可提交至 CA进行签发 *

- 任务三

【任务描述】

本实验任务基于真实企业网络环境，在两台台服务器搭建的典型企业局域网环境中，主要完成以下内容：

（1）搭建openvpn服务端与客户端。

（2）实现客户端可访问服务端机器

【实验目标】

1.了解企业级别openvpn的使用场景。

2.掌握企业级别openvpn搭建和使用。

3.掌握openvpn客户端与服务端的搭建配置。

【实验工具】

openvpn

【操作步骤】
1.在vpn1机器安装openvpn并验证

1.1 修改yum源

输入：vim /etc/yum.repos.d/simple.repo

将 baseurl=http://192.168.50.50/yum 修改为 baseurl=file:///data/repos

i 进入插入状态，修改完成后输入 :wq 保存退出

[root@vpn1 ~]# yum clean all

[root@vpn1 ~]# yum install openvpn -y

[root@vpn1 ~]# rpm -qa | grep openvpn

2.修改openvpn的配置文件server.conf配置文件的内容如下

2.1拷贝模板文件到配置文件目录下

[root@vpn1 ~]# cp /usr/share/doc/openvpn-2.4.4/sample/sample-config-files/server.conf /etc/openvpn/

[root@vpn1 ~]# ls /etc/openvpn/server.conf

2.2 修改openvpn服务端的配置文件 /etc/openvpn/server.conf

[root@vpn1 ~]# vim /etc/openvpn/server.conf

2.2.1 指定TCP协议(使用TCP协议如果连接上VPN后网络很慢，可以更改成使用UDP协议)

2.2.2打开这三行注释，配置DNS（实验环境无法连通外网，可不配置）

2.2.3 设置启动用户

2.2.4 注释掉 explicit-exit-notify 1

3.安装密钥生成软件

[root@vpn1 ~]# yum install easy-rsa -y

4.准备配置证书文件

4.1拷贝文件到/etc/openvpn

[root@vpn1 ~]# cp -r /usr/share/easy-rsa/ /etc/openvpn/

[root@vpn1 ~]# ls /etc/openvpn/easy-rsa/

4.2配置生成证书的环境变量.并使之生效

[root@vpn1 ~]# vim /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/vars

使配置的环境变量生效

4.3 根据提示先删除所有，再根据自己情况进行修改

[root@vpn1 2.0]# cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/

[root@vpn1 2.0]# source vars NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys

[root@vpn1 2.0]# ./clean-all

[root@vpn1 2.0]# ./build-ca

5.建服务端的证书 创建通用名(common name)为”server”的证书文件,交互输入自己的值,回车键进行，在提示输入密码的地方，设置一个密码如simple123 [root@vpn1 2.0]# ./build-key-server server

生成防攻击的key文件（防DDos攻击、UDP淹没等恶意攻击）

[root@vpn1 2.0]# openvpn --genkey --secret keys/ta.key

[root@vpn1 2.0]# ll keys/ta.key

- 建客户端证书 6.1.创建密钥文件，耗时间一分钟左右

- [root@vpn1 2.0]# ./build-dh

可以看到有一个dh2048.pem的文件产生

6.2拷贝密钥认证文件到配置文件目录下

[root@vpn1 2.0]# cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/

[root@vpn1 keys]# cp dh2048.pem ca.crt server.crt server.key ta.key /etc/openvpn

6.3创建一个通用名(common name)为 client的客户端证书，交互输入自己的值,默认回车键进行

[root@vpn1 keys]# cd ..

[root@vpn1 2.0]# ./build-key client

[root@vpn1 2.0]# ll keys/client.*

7.启动并检查 7.1 启动openvpn服务并设置为开机自启动

# 启动openvpn服务

[root@vpn1 ~]# systemctl start openvpn@server.service

# 设置开机自启动

[root@vpn1 ~]# systemctl enable openvpn@server.service

# 查看状态

[root@vpn1 ~]# systemctl status openvpn@server.service

# 检查是否启动

[root@vpn1 ~]# netstat -lntup | grep openvpn

# 如下所示表示正常启动

tcp        0      0 0.0.0.0:1194            0.0.0.0:*               LISTEN      8870/openvpn

- 8.客户端（vpn2）登录测试

- 8.1 在客户端安装openvpn

- [root@vpn2 ~]# yum install openvpn -y

- 8.2 在vpn1端把生产文件拷贝到客户端

- [root@vpn1 keys]# cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/

- \# 密码为Simplexue123

- [root@vpn1 keys]# scp ca.crt client.crt client.key ta.key 192.168.2.11:/etc/openvpn/client/

8.3 编辑客户端配置文件

[root@vpn2 ~]# vim /etc/openvpn/client/client.conf client dev tun proto tcp remote 192.168.1.11 1194 resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun ca /etc/openvpn/client/ca.crt cert /etc/openvpn/client/client.crt key /etc/openvpn/client/client.key tls-auth /etc/openvpn/client/ta.key 1 cipher AES-256-CBC verb 3 mute 20

8.4 启动openvpn客户端并挂后台运行，并可实时查看其日志。

[root@vpn2 client]# cd /etc/openvpn/client/

[root@vpn2 client]# openvpn /etc/openvpn/client/client.conf &

8.5 查看网卡信息，得知已获取到ip

[root@vpn2 ~]# ip addr show tun0

8.6 测试是否可使用 ```shell [root@vpn2 client]# ping 10.8.0.1 ```

S

8.7 openvpn nat配置 ```shell [root@vpn1 ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.1/24 -j MASQUERADE ```

在vpn2上测试 ```shell [root@vpn2 ~]# ping -c 1 www.baidu.com ```

8.8 关闭服务 ```shell [root@vpn1 ~]# pkill openvpn [root@vpn2 ~]# pkill openvpn ```

- 任务四

【任务描述】

本实验任务基于真实企业网络环境，在两台台服务器搭建的典型企业局域网环境中，主要完成以下内容：

（1）搭建ipsec服务端与客户端。

（2）实现客户端可访问服务端机器

【实验目标】

1.了解企业级别ipsec的使用场景。

2.掌握企业级别ipsec搭建和使用。

3.掌握ipsec客户端与服务端的搭建配置。

4.掌握ipsec多种验证方式的实现

【实验工具】

ipsec

openssl

【操作步骤】

1.调整内核参数，开启数据转发，关闭icmp重定向并使之生效。（VPN1和VPN2机器都要做）

# 将下面配置文件加入/etc/sysctl.conf

[root@vpn1 ~]# vim  /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip_forward = 1

net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0

net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0

net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0

net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0

net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0

net.ipv4.conf.eth0.accept_redirects = 0

net.ipv4.conf.eth0.send_redirects = 0

net.ipv4.conf.eth1.accept_redirects = 0

net.ipv4.conf.eth1.send_redirects = 0

net.ipv4.conf.lo.accept_redirects = 0

net.ipv4.conf.lo.send_redirects = 0

# 使配置生效[root@vpn1 ~]# sysctl -p

2.安装openswan、libreswan并验证安装。（VPN1和VPN2机器都要做）

2.1安装并验证，两台机器都做

[root@vpn1 ~]# yum install openswan libreswan  -y

[root@vpn1 ~]# ipsec --version

2.2 启动服务看是否正常，显示如图测正常，若不是请检查内核配置文件，两台机器都验证。

[root@vpn1 ~]# systemctl start ipsec.service

[root@vpn1 ~]# ipsec verify

[root@vpn1 ~]# netstat -lntup | grep pluto

openswan监听在UDP的500和4500两个端口，其中500是用来IKE密钥交换协商，4500的NAT-T是nat穿透的

- 3.配置ipsecVPN配置（模式为network-to-network）

- 3.1基于pre-shared keys认证方式（PSK） 配置/etc/ipsec.conf

3.2两台机器是基于密码来配置的，修改VPN1和VPN2的密码配置文件，分别如下

# VPN1如下

[root@vpn1 ~]# cat /etc/ipsec.secrets

include /etc/ipsec.d/**.secrets

192.168.1.11 %any 0.0.0.0 : PSK "123"

# VPN2如下

[root@vpn2 ~]# cat /etc/ipsec.secrets

include /etc/ipsec.d/*.secrets

192.168.2.11 %any 0.0.0.0 : PSK "123"

3.3两端重新启动服务，并验证。

VPN1

[root@vpn1 ~]# systemctl restart   ipsec.service

[root@vpn1 ~]# ipsec auto --up net-to-net

VPN2

[root@vpn2 ~]# systemctl restart   ipsec.service

[root@vpn2 ~]# ipsec auto --up net-to-net

必须两台都执行，否则不能成功。

显示IPsec SA established tunnel mode 表示连接成功

3.4测试是否可用 由于只有两台机器，我们搭建虚拟内网网络来测试。 在VPN1上搭建虚拟网络10.0.0.1/24 （步骤了解即可）

[root@vpn1 ~]# ip link add left1 type veth peer name left2

[root@vpn1 ~]# ip netns add left [root@vpn1 ~]# ip link set left1 netns left

[root@vpn1 ~]# ip link set left2 up

[root@vpn1 ~]# ip addr add dev left2 10.0.0.1/24

[root@vpn1 ~]# ip netns exec left ip link set lo up

[root@vpn1 ~]# ip netns exec left ip link set left1 up

[root@vpn1 ~]# ip netns exec left ip addr add dev left1 10.0.0.2/24 [root@vpn1 ~]# ip netns exec left ip route add default via 10.0.0.1

查看虚拟网络，可知绑定IP为10.0.0.2

[root@vpn1 ~]# ip netns exec left ip a

在VPN2上搭建虚拟网络10.0.1.1/24 （步骤了解即可）

[root@vpn2 ~]# ip link add left1 type veth peer name left2

[root@vpn2 ~]# ip netns add left

[root@vpn2 ~]# ip link set left1 netns left

[root@vpn2 ~]# ip link set left2 up

[root@vpn2 ~]# ip addr add dev left2 10.0.1.1/24

[root@vpn2 ~]# ip netns exec left ip link set lo up

[root@vpn2 ~]# ip netns exec left ip link set left1 up

[root@vpn2 ~]# ip netns exec left ip addr add dev left1 10.0.1.2/24 [root@vpn2 ~]# ip netns exec left ip route add default via 10.0.1.1

查看虚拟网络，可知绑定IP为10.0.1.2

[root@vpn2 ~]# ip netns exec left ip a

在VPN1上PING测试，可见可以ping通

[root@vpn1 ~]# ip netns exec left ping 10.0.1.2

- 4.基于RSA Signature认证方式(RSA数字签名) 上面的认证方式是基于密码，现对不安全，现介绍如何使用数字签名模式认证

- 4.1 在VPN1和VPN2上分别生成一个新的RSA密钥对，记住后面的key，后面会用到

- [root@vpn1 ~]# rm -f /dev/random

- [root@vpn1 ~]# ln -s /dev/urandom /dev/random

- [root@vpn1 ~]# ipsec newhostkey --output /etc/ipsec.secrets

[root@vpn1 ~]# ipsec showhostkey --left --ckaid

4.2修改VPN1和VPN2的配置文件如下图（两机器配置文件相同） vim /etc/ipsec.conf

4.3重新启动服务

VPN1

[root@vpn1 ~]# systemctl restart   ipsec.service

[root@vpn1 ~]# ipsec auto --up net-to-net

VPN2

[root@vpn2 ~]# systemctl restart   ipsec.service

[root@vpn2 ~]# ipsec auto --up net-to-net

必须两台都执行，否则不能成功。

显示IPsec SA established tunnel mode 表示连接成功

4.4 检测

在VPN1上PING测试，可见可以ping通

[root@vpn1 ~]# ip netns exec left ping 10.0.1.2

- 在VPN1和VPN2上清除虚拟内网，停止服务。两台机器都执行。

- [root@vpn1 ~]# ip netns del left [root@vpn1 ~]# systemctl stop ipsec

- 任务五

【任务描述】

本实验任务基于真实企业网络环境，在两台台服务器搭建的典型企业局域网环境中，主要完成以下内容：

（1）搭建overlay网络实现不同宿主机之间同网段机器相通。

（2）检测网络联通性。

【实验目标】

1.了解overlay网络的使用场景。

2.掌握overlay搭建和使用。

3.掌握openvswitch的使用。

【实验工具】

openvswitch

【操作步骤】

1.在VPN1和VPN2分别安装openvswitch并启动服务

# 安装openvswitch

[root@vpn1 ~]# yum install openvswitch -y

# 启动服务

[root@vpn1 ~]# systemctl start openvswitch.service

# 查看服务状态

[root@vpn1 ~]# systemctl status openvswitch.service

2.配置VPN1

# 在VPN1上添加名为br0的网桥：

ovs-vsctl add-br br0

# 给br0网桥分配一个ip

ifconfig br0 10.1.0.1/24 up

3.配置VPN2

# 在VPN2上添加名为br0的网桥：

ovs-vsctl add-br br0

# 给br0网桥分配一个ip

ifconfig br0 10.1.0.2/24 up

4.搭建VXLAN隧道

# 在VPN1上设置VXLAN，远端ip设置为VPN2能对外通信的br0的ip。

ovs-vsctl add-port br0 vx1 -- set interface vx1 type=vxlan options:remote_ip=192.168.2.11

# 查看

ovs-vsctl show

在VPN2上设置VXLAN，远端ip设置为Host1能对外通信的br0的ip。

ovs-vsctl add-port br0 vx1 -- set interface vx1 type=vxlan options:remote_ip=192.168.1.11

5.验证VxLAN隧道 在VPN1上ping 10.1.0.2 发现可以通

三、实验总结

这几个任务涵盖了网络安全和虚拟网络的重要主题。通过完成这些任务，我获得了宝贵的经验和技能。

首先，使用IP命令搭建基于隧道的虚拟专有网络（VPN）是一项关键的网络技能。通过这个任务，我学会了如何使用IP命令配置和管理Linux系统中的网络隧道，实现安全的虚拟专有网络连接。这个过程提高了我对网络隧道和VPN原理的理解，并加强了我在Linux系统管理方面的能力。其次，使用OpenSSL创建加密密钥是网络安全中必不可少的一步。通过这个任务，我学会了使用OpenSSL工具生成和管理加密密钥，以确保数据的安全性和保密性。这个经验对我理解公钥基础设施（PKI）和加密算法有了更深入的了解。接着，学习了SSL VPN之OpenVPN的安装配置。OpenVPN是一个流行且强大的开源VPN解决方案，通过这个任务，我了解了如何在不同的操作系统上安装和配置OpenVPN，为远程访问和安全通信提供了重要的解决方案。然后，深入研究了IPsec VPN的原理和安装配置。IPsec是一种常见的VPN协议，通过这个任务，我学到了如何使用IPsec实现安全的站点到站点或远程访问连接。这个过程加深了我对IPsec协议套件及其工作原理的理解。最后，通过实现基于Overlay技术的隧道网络，我进一步认识了云计算中的网络虚拟化和Overlay技术。这个任务使我了解了如何在云环境中利用Overlay技术构建安全的隧道网络，实现多租户和多地域的网络连接。

总体而言，这些任务不仅扩展了我的网络知识和技能，还提升了我在网络安全和虚拟网络领域的实际操作能力。这些经验对我未来在网络和系统管理领域的职业发展具有重要意义。